„КАМЕНИЦА” АД гр. Пловдив, бул.”Източен” 60

ИНФОРМАЦИЯ

За преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:

“Изграждане на анаеробно стъпало за третиране на отпадъчни води” в имот с идентификационен №  77195.208.53 по плана на град Хасково с обща площ 1600 м3

(по Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения)

Хасково, Май 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ С ИНВЕСТИТОРА

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

2.ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОДОБРЕНИ ДЕЙНОСТИ

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

6. ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

7. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

8 ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ

9. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

10.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

11. ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА БЪДАТ ГЕНЕРИРАНИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

13. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

14. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

15. ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

16. РИСК ОТ ИНЦИДЕНТИ

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа

4a. КАЧЕСТВО И РЕГЕНЕРАТИВНА СПОСОБНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

5. Подробна информация за всички разглеждани алтернативи за местоположение

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени територии, вредни физични фактори, от различни видове отпадъци и тяхното местонахождение

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа

3. Вид на въздействието върху компонентите на околната среда

4. Обхват и значимост на въздействието – географски район, населено място

5. Вероятност от поява на въздействието

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

7. Мерки,  които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

8. Трансграничен характер на въздействието

9. Заключение

пРИЛОЖЕНИЯ:

- Нотариален акт за собственост на имота къде се предвижда изграждането на Анаеробното стъпало

- Инвестиционна програма на Каменица АД

- Схема на водите ,приемани за пречистване от ПСОВ Каменица

- Разрешително за заустване

- блок схема на водите

# Информация за контакт с инвеститора

## Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

«Каменица» АД, гр. Хасково с ЕИК 825347340 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , ПК 4000 , бул. „Източен” 60, представлявано от Драган Радивоевич – Генерален Директор

## Пълен пощенски адрес:

гр. Пловдив , ПК 4000 , бул. „Източен” 60

## Телефон, факс и е-mail.

Румен Александров Митев – 0898 774 113 , 038 601777 , rumen.mitev@molsoncoors.com

## Лице за контакти

Румен Александров Митев – 0898 774 113

# Характеристика на инвестиционното предложение

## Резюме на предложението

1.1. Съществуващо положение

Към момента пречистването на отпадъчните води от Северна индустриална зона на гр. Хасково се извършва от ПСОВ работеща единствено с аеробна технология на пречистване. Станцията е собственост на Каменица АД, пивоварна Хасково и се оперира от Дружеството. Станцията пречиства водите от пивоварна Хасково, месокомбинат, млекозавод, винзавод.  До момента прозиводствента програма на дружеството в годишен аспект не е надхвърляла 40 % от капацитета за който се кандидаства за КР и заедно с максимално натоварване на предприятията от Зоната, работата на съоръженията на станцията недостатъчно поради  ударните товари на ХПК, което налага се промяна в технологичните режими, с цел по-бърза редукция на постъпващия товар. В следствие се наблюдават вариации в параметрите на третираните води на изхода на станцията, силна нестабилност на активната утайка, липса на време за отлежаване и стабилизация на същата.

Проблем представляват и промените в атмосферните условия, пролетните наводнения и есенно-зимните застудявания, които допълнително влияят на активността на утайката и правилното осъществяване на технологичните процеси. Това само по себе си също е риск за недостигане параметрите на третираните води на изхода на ПСОВ.

С цел гарантиране  параметрите на пречистени води, заложени в Разрешителното за заустване и избягване дори на рискове от моментни натоварвания и при достигане на максимален капацитет на работа на Пивоварната, собственикът на ПСОВ, Каменица АД, ще инвестира в допълнително стъпало на пречиствателната станция. Каменица АД възнамерява да изгради Анаеробно стъпало за първоначално третиране на отпадъчните води, в следствие на което органичното натоварване на водите, които биха постъпили в съществуващата по настоящем аеробна станция да се намали многократно (до 80 %).

Така, полученото в следствие на инвестицията, многостъпално биологично третиране ще доведе пречистване на водите в степен удовлетворяваща параметрите заложени в Разрешителното за заустване, а именно:

| Параметър | Мерна единица | Параметри на заустваните води |
| --- | --- | --- |
| ХПК | mg/L | 113 |
| БПК | mg/L | 23 |
| Total Suspended Solids | mg/L | 50 |
| T-P | mg/L | 1,54 |
| T-N | mg/L | 4 |

Анаеробното стъпало ще се изгради на парцел собственост на пивоварната, Определящо е намерението на инвеститора да използва образувания при реакцията биогаз в собствената си парова станция, която към момента работи на природен газ.

Така предлаганата инсталация се очаква да се справи с очакваните повишени товари на отпадъчни води постъпващи за пречистване, предотврати генерирането на емисии на миризми в околната среда, да намали консумацията на енергия, да доведе до стабилизиране на утайката и постигане параметрите заложени в разрешителното за заустване.

1.2. Описание на инвестиционното предложение

Анаеробното стъпало ще третира отпадъчните води на Пивоварна Хасково и тези от инсталация за производство на малц, оперирана от Малтери Суфле България .Отпадъчните води от другите предприяти в зоната ще постъпват за третиране директно в съществуващото аеробно стъпало на настоящата ПСОВ.

Анаеробното стъпало ще се състои от следните елементи :

Барабанно сито - Ситото ще бъде монтирано на входа на инсталацията с цел пресяване и отделяне на едри частици, постъпващи с отпадъчните води.Задържаните частици (материали) ще се отделят посредством шнек в пластмасов кош и се предава като отпадък от сита с код. 19 08 01

Помпена инсталация - След като водата премине през ситото, посредством помпи ще бъде подавана към следващият етап на третиране.

Първичен утаител - Отпадъчната вода след помпената инсталация ще попада в първичен утаител. Тежките неразтворени материи ще се утаяват в конусовидната част на резервоара, а водата през преливниците ще се отвежда към следващатото стъпало за третиране.

Усреднителен резервоар - В усреднителния резервоар ще се извършва усредняването на потока по дебит и по състав. В него ще се извършва автоматична корекция на pH, посредством дозиране на NaOH (натриева основа), когато това е необходимо.

Пластинчат топлообменник - Преди навлизането на отпадъчната вода в анаеробният ректор, тя ще бъде загрявана, при необходимост, до 20 -25 градуса посредством пластинчат топлообенник. За този процес ще бъде използване пара от съществуваща Парова централа ,собственост на Каменица АД

Анаеробен реактор - Водата ще постъпва на дъното на анаеробният реактор и ще се разпръсква, посредством дюзи. В този рекатор високо ефективна анаеробна утайка ще редуцира биологичния и химичния товар на отпадните води до 80 %. При реагирането на утайката с органичнити компоненти от отпадъчните води,  ще се образува метан и въглероден диоксид. В горната част на анеробният реактор ще има инсталиран сепаратор, който ще разделя бигоза от течната фаза и увлечената утайка

Биогаз скрубер - Произведеният биогаз, излизайки от анеробния танк, постъпва в скрубер, където посредством впръскване на вода в противоток, се цели отделяне на сероводород (H2S). Така пречистеният биогаз, посредством газопровод и компресорна инсталация, ще се подава за изгаряне от парен котел, намиращ се в Паровата централа, собственост на Каменица АД. Получената в резултат на пречистването отпадъчна вода ще се връща за повторно третиране.

Факел - На газовия тръбопровод ще бъде монтиран автоматичен факел, който ще служи  като пречиствателно съоръжение на изпусканите емисии в аварийни случаи .

Изходящите води от анеробния реактор, ще се подават за последващо третиране , по съществуващия канализационен тръбопровод към съществуващото аеробно стъпало.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Към момента пречистването на отпадъчните води от Северна индустриална зона на гр. Хасково се извършва от ПСОВ работеща единствено с аеробна технология на пречистване. Станцията е собственост на Каменица АД, пивоварна Хасково и се оперира от Дружеството. Станцията пречиства водите от пивоварна Хасково, месокомбинат, млекозавод, винзавод.  При максимално натоварване на предприятията от Зоната, работата на съоръженията на станцията са недостатъчни поради  ударните товари на ХПК, което налага промяната в технологичните режими на пречиствателната станция, с цел по-бърза редукция на постъпващия товар. В следствие се наблюдават вариации в параметрите на третираните води на изхода на станцията, силна нестабилност на активната утайка, липса на време за отлежаване и стабилизация на същата.

Проблем представляват и промените в атмосферните условия, пролетните наводнения и есенно-зимните застудявания, които допълнително влияят на активността на утайката и правилното осъществяване на технологичните процеси. Това само по себе си също е риск за недостигане параметрите на третираните води на изхода на ПСОВ.

С цел гарантиране  параметрите на пречистени води, заложени в Разрешителното за заустване и избягване дори на рискове от моментни натоварвания и при достигане на максимален капацитет на работа на Пивоварната, собственикът на ПСОВ, Каменица АД, ще инвестира в допълнително стъпало на пречиствателната станция. Каменица АД възнамерява да изгради Анаеробно стъпало за първоначално третиране на отпадъчните води, в следствие на което органичното натоварване на водите, които биха постъпили в съществуващата по настоящем аеробна станция да се намали многократно (до 80 %).

Ситуирането и обособяването на обекта в силно индустриализиран район ще осигури благоприятни условия за упражняване на дейностите без да се засягат ценни екосистеми и защитени територии.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности;

Инвестиционното предложение няма да наложи промяна или да засегне други одобрени с план дейности.

Обекта ще е част от Северна индустриална зона Хасково. През територията на площадката преминават два далекпровода средно напрежение ВЛ 20 kV – Месокомбинат и ВЛ 20 кV – Крепост.

- Подробна информация за разгледани алтернативи

Не са разглеждани алтернативни решения за местоположение за изграждане на допълнителното Анаеробно стъпало за първоначално третиране на отпадъчните води, тъй като в момента съществува ПСОВ е  работеща единствено с аеробна технология на пречистване. Предвиденото пречиствателно съоръжение за отпадъчните води е избрано като най-подходящо за конкретния случай след анализ и експертна оценка при разглеждане и на други алтернативни решения.

Реализирането на „нулев вариант” в случая не би довело до намаляване на въздействията върху околната среда, тъй като работата на съоръженията на станцията са недостатъчни поради  ударните товари на ХПК, за което се налага  промяна в технологичните режими, с цел по-бърза редукция на постъпващия товар. В следствие се наблюдават вариации в параметрите на третираните води на изхода на станцията, силна нестабилност на активната утайка, липса на време за отлежаване и стабилизация на същата.

- Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството

Площадката на която е разположена действащата ПСОВ, която ще се разшири с допълнително анаеробно стъпало се намира в Северна идустриална зона на гр. Хасково, с Номер 77195.208.53 граничещ със съседи 77195.208.52 и 77195.208.59.

В хидрографско отношение районът се отводнява от р. Марица и нейния десен приток р. Банска, Узунджовска и Селска река. Обектът на инвестиционното предложение се намира в землището на гр. Хасково, община Хасково, където ще се добави допълнително анаеробно стъпало на действаща ПСОВ.

Площадката за реализация на ИП отстои на около 5 км северо-източно от гр. Хасково на 12 километра южно от гр. Димитровград.

- Описание на основните процеси, капацитет.

Последователноста на изграждане ще осъществява от следните елементи: На входа на инсталацията ще бъде монтирано барабанно сито, чията цел е да пресява и отделя едрите частици, постъпващи с отпадъчните води. Задържаните частици (материали) ще се отделят посредством шнек в пластмасов кош и се предава като отпадък от сита с код. 19 08 01. След като водата премине през ситото, посредством помпи от помпената инсталация ще бъде подавана към следващият етап на третиране. Отпадъчната вода след помпената инсталация ще попада в първичен утаител. Тежките неразтворени материи ще се утаяват в конусовидната част на резервоара, а водата през преливниците ще се отвежда към следващатото стъпало за третиране. Ролята на усреднителния резервоар е да извършва усредняването на потока по дебит и по състав. В него ще се извършва автоматична корекция на pH, посредством дозиране на NaOH (натриева основа), когато това е необходимо.

Преди навлизането на отпадъчната вода в анаеробният ректор, тя ще бъде загрявана, при необходимост, до 20 -25 градуса посредством пластинчат топлообенник. За този процес ще бъде използване пара от съществуваща Парова централа, собственост на Каменица АД.

След загряването водата ще постъпва на дъното на анаеробният реактор и ще се разпръсква, посредством дюзи. В този рекатор високо ефективна анаеробна утайка ще редуцира биологичния и химичния товар на отпадните води до 80 %. При реагирането на утайката с органичнити компоненти от отпадъчните води,  ще се образува метан и въглероден диоксид. В горната част на анеробният реактор ще има инсталиран сепаратор, който ще разделя бигоза от течната фаза и увлечената утайка.

Произведеният биогаз, излизайки от анеробния танк, постъпва в скрубер, където посредством впръскване на вода в противоток, се цели отделяне на сероводород (H2S). Така пречистеният биогаз, посредством газопровод и компресорна инсталация, ще се подава за изгаряне от парен котел, намиращ се в Паровата централа, собственост на Каменица АД. Получената в резултат на пречистването отпадъчна вода ще се връща за повторно третиране.

Факел - На газовия тръбопровод ще бъде монтиран автоматичен факел, който ще служи  като пречиствателно съоръжение на изпусканите емисии в аварийни случаи .

- Управлението на процесите е с високо ниво на автоматизация (компютеризирано). ПСОВ се обслужва от един оператор и периодично от специализиран персонал за поддръжка в случай на необходимост и периодични проверки. Предвидена е и възможност за дезинфекция на пречистените води при необходимост. Осигурена е висока степен на нитрификация и денитрификация, Третирането на утайките, формирани при пречиствателните процеси отговарят на условията, поставени в нормативните изисквания.

Проектът ще бъде реализиран етапно. Предвиждат се  съгласувателни процедури по време на проектиране и строителство и пускане в действие на обекта.

Изходящите води от анеробния реактор, ще се подават за последващо третиране , по съществуващия канализационен тръбопровод към съществуващото аеробно стъпало.

Блок схема на Анаеробно стъпало

Води от Пивоварна Каменица и Малцерай

Води от Млекозавод,Месокомбинат и Винзавод

Сито

Едри отпадъци

Помпена станция

Първичен утаилтел

Изравнителен басейн

Пластинчат топлообменник

Анаеробен реактор

Събирателна шахта

Към съществуваща Аробна инсталация

Биогаз скрубер

Към Парова инсталация

Факел

Новоизградената анаеробна инсталация ще консумира 5 475 м3 вода годишно. Инсталацията ще бъде захранена от съществуващата дистрибуционна мрежа на пивоварната, осигурена от 5 броя собствени водоизточници, намиращи се на територията на площадката на завода в Северна индустриална зона.

Новоизградената анаеробна инсталация ще консумира при максимално натоварване 2 336 MWh топлоенергия годишно. Захранването на това производствено звено с пара ще се осъществява чрез вътрешнозаводска дистрибуционна мрежа.

Новоизградената анаеробна инсталация ще консумира при максимално натоварване 2300 MWh електроенергия годишно. Захранването на това производствено звено с електричество ще се осъществява чрез вътрешнозаводска кабелна мрежа от подстанциите намиращи се на площадката на „Каменица” АД

Управлението на процесите е с високо ниво на автоматизация (компютеризирано). ПСОВ се обслужва от един оператор и периодично от специализиран персонал за поддръжка в случай на необходимост и периодични проверки.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Дейността по инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Всички дейности по изграждане на допълнителното стапало, ще се извършва по съществуващата републиканска пътна мрежа. 	Проектът не сасяга наличната инфраструктура.

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

Предвижда се допълнителното стапало към съществуващата станция да бъде изградено за около 6-8 месеца след осигуряване на необходимото финансиране и започване на строителството. По време на строителството няма да бъдат нарушавани компонентите на околната среда, поради, което не се предвиждат възстановителни работи, освен възстановяване и рекултивиране на изкопите за комуникации, като хумусния пласт ще бъде възстановен след полагане на тръбопроводите и кабели.

- Предлагани методи за строителство

Инвестиционното намерение на възложителя не предвижда извършването на масивно строителство. Изграждането на  Анаеробното стъпало ще се извършва по класическите СМР. Строителството ще бъде изпълнявано по “монолитен” метод.

Анаеробното стъпало ще бъде проектирано за третиране води на вход с товар 16000 кг/ден по ХПК и неразтворени вещества 4500 кг/ден

Отпадъчните води на изхода на анеробното стъпало се очаква да има следнтите параметри :

- ХПК товар : 3200 кг/ден

- Неразтворими в-ва  : 900 кг/ден

- Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и експлоатацията

Консумацията на питейна вода е сравнително малка. Категорията на обекта ПСОВ по отношение на електрозахранването е втора, т.е. от два независими токови източника.

Ориентировъчни количества на използваните материали за строителство на обекта: са бетон, арматурна стомана и други строителни материали, закупувани и влягани съгласно утвърдените проекти.

- Отпадъци, които се очаква  да се генерират

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

| Инсталация (процес) | Наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004 г. | Код на отпадъка съгласно Наредба №3 | Описание на отпадъка | Количество, за което се кандидатства t/год. | Количество за тон продукт | Период на образуване | Метод за третиране на отпадъка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСОВ Утайка | Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 190811 | 19 08 12 | Утайка от биологично пречистване на отпадъчни води | 5 | Пречистват се отпадъчни води и от други предприятия | През цялата година | ВрС-временно съхраняване |
| ПСОВ От груба решетка и сито | Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | Задържани отпадъци от груба решетка и сито | 6300 | Пречистват се отпадъчни води и от други предприятия | През цялата година | ВрС-временно съхраняване |

- Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Инвестиционното предложение съдържа необходимите мерки за недопускане на здравен риск и замърсяване на околната среда. По-значимите от тях са както следва:

Мерки за опазване на повърхностните и подземни води

- Няма да се допуска изливане на масла и горива по земната повърхност и в близост до водоизточници в разработвания участък;

- В случай на аварийно изпускане на замърсяващи вещества, инвеститорът ще поеме изцяло организацията и изпълнението на мерките за тяхното улавяне, обезвреждане и възстановяване на нанесените щети;

- Във вътрешните правила за организация на работата, изрично ще бъде забранено изхвърлянето на каквито е да е отпадъци извън определените за целта места.

- Самото изпълнение на предложеното в инвестиционното предложение пречиствателно съоръжение, постигащо изискванията за заустване в приемника е екологосъобразно решение за свеждане до минимум отрицателните въздействия върху околната среда, респективно върху компонент „води”.

Мерки за опазване на Компонент въздух:

Повреме на строителство Използване на строителна и транспортна техника, при която да са сведени до минимум вредните емисии и т.н

Реализацията на ПСОВ изисква ограничени строителни работи, свързани с подготовка на площадката за полагане на съоръженията и след това оформянето й за да се впише в парковата среда.

Мерки за ограничаване нарушаването и замърсяването на почвите и земите

- - Недопускане нарушаване на терени извън работата на обекта;

- Да не се допуска влияние и нарушаване на терени в граничните райони на ПСОВ;

- Организиране на наблюдение на компонентите на околната среда, за своевременно реагиране при нарушения.

- Хумустният пласт отделен при строителството, ще се депонира отделно и ще се използва по предназначение или за оформяне на новосъздадените тревни площи;

Опазване на растителния и животинския свят

- Един такъв обект се изгражда за определен период от време. От изключително значение е познаването на начина на изграждане и последващото поддържане. В процеса на изграждане са важни растителната защита и превантивните мерки. Предвижда се озеленяване на терените с подходящи видове растителност, включващи всички технологично свободни площи. Новозасадените видове трябва да са съобразени с биологичните изисквания на отделния вид, почвени и климатични условия на района. Цялостното озеленяване на обекта ще подобри естетическия вид на терена и ще го приобщи към околната среда. Площадката на ПСОВ ще бъде оградена с храстова растителност.

- Ще се предвидят специални мерки за предотвратяване на опасността от възникване на пожари, в авариния план на дружеството.

- При планирането и изпълнението на аеробното стъпало не се предвижда прокарването на нови временни пътища.

- Ще се следи да няма разливи на горива и масла, а в случай на възникване на такива, замърсените места ще се третират с подходящи реактиви.

# Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност

В процеса на работата, инвеститорът е отговорен и ще изисква спазването на правилата и нормативите за здравословни и безопасни условия на труд от проектантите и изпълнителите на обекта. За целта, още при изготвянето на работните проекти ще се предвидят необходимите мерки за:

- Предотвратяване риска за живота и здравето на заетия персонал;

- Оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;

- Своевременно отстраняване на възникнали аварии и породилите ги причини;

- Провеждане на периодични инструктажи на персонала относно правилата за безопасна работа с използваната механизация и особеностите на всяко работно място;

- Използване на индивидуални средства за защита и специално работно облекло.

Работодателят предоставя на работниците и специалистите необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването и контролирането им.

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение не се предвиждат.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Разрешителните, свързани с инвестиционното предложение са регламентирани със Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на териториите:

    - Преценка необходимостта от извършване на ОВОС или при необходимост - положително решение по доклада за ОВОС;

    - Промяна на разрешителното за заустване при необходимост;

    - Разрешително съгласно ЗУТ

- Замърсяване и дискомфорт на околната среда

При изграждането на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда при спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.

Не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които й въздействат.

Отпадъците, които ще се получават в процеса на строително-монтажните работи  и по време на експлоатацията на обекта ще бъдат третирани в съответствие със ЗУО и неговите под нормативни актове.

По време на изграждане на обекта ще отпадне само тревната покривка на местата определени за строителство.

Реализирането на инвестиционното намерение няма да предизвика увеличаване на съществуващото фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, както и на растителния и животински свят в района.

При строителството и експлоатацията на обекта не се допуска засилване на ерозионни и свлачищни процеси в района.

Изземането, съхраняването и оползотворяването на хумуса от площите засегнати от строителството, се извършва по установения ред.

Не се очаква въздействие върху защитени природни територии.

Ландшафтните промени са свързани с видимостта на обекта. С построяването на обекта, визуалното въздействие от променения ландшафта на територията ще бъде постоянно, но типът ландшафт няма да се промени.

Необходимо стриктно спазване на хигиената на работа, своевременно почистване на замърсени участъци с битови и строителни отпадъци, възстановяване на нарушените от строителството терени за временно ползване, изпълняване на ландшафтно оформяне там където е необходимо. С ландшафтното оформяне на обекта се постига хармоничното приобщаване на обекта към заобикалящия го ландшафт.

Очакваните въздействия от работата в ПСОВ могат да се оценят като:

териториален обхват – влиянието се ограничава в радиус от 50 до 100 м. от краината точка на обекта. Най-близките населени места се намират на повече от 3 km от ПСОВ, извън периметъра на очакваното въздействие. При силни ветрове е възможно радиусът на миризма да достигне до 200-500 м от обекта.

- Степента на въздействие е незначителна;

- Продължителността – краткотрайна;

- Риск от инциденти

По време на изграждане на обекта: Изграждането на обекта е свързано с изпълнение на земни работи, строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на тежки транспортни машини и др. Строителните, монтажните и транспортни работи ще са свързани с: шумово въздействие; локално замърсяване с отработени газове; запрашаване на средата; отравяния (при работа с бои, лакове, дизелово гориво, асфалтови смеси и др.); вибрации (при работа на строителните машини и тежкотоварна транспортна техника).

Рисковите фактори, допринасящи за увреждане на здравето при изграждането на обекта са следните:

- Замърсяване на атмосферния въздух и на работната среда с завишени концентрации прах и на атмосферния въздух с ауспухни газове. При контрол на състоянието на машините и МПС може това отрицателно въздействие да се сведе до възможния минимум;

- Допълнително шумово натоварване;

- Опасност от злополуки и аварии;

- Риск за здравето на работещите при неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и неговите поднормативни актове;

- Неподходящо депониране на строителните и други видове отпадъци;

- Замърсяване на почвата и подземните води с нефтопродукти от горива и смазочни моторни и машинни масла, при аварийни разливи, което при ефективен контрол не се очаква.

Необходимо е :

- Да се предвидят помещения и места за почивка на работещите на открито и на изложените на наднормени нива на производствен шум;

- Да се обърне внимание на работата с бензини, трансформаторни масла, асфалтови смеси, бои и лакове и др.;

- На обекта да се зареди специална аптечка за оказване на първа помощ;

- Задължително е санитарно-техническо инструктиране за спазване на определени санитарно-хигиенни правила;

- Задължителнен е специализиран инструктаж и защитно облекло;

По време на експлоатация на обекта:

- Ще бъдат осигурени необходимите условия за труд и почивка на обслужващия персонал. При извършване на ремонтни работи няма да има въздействие от шум, вибрации или елктромагнитни лъчения. Потенциалният здравен риск обаче е налице при системно неспазване на правилата за хигиена и безопасност на труд

- Предвидена е ПСОВ и риск от залпово замърсяване на повърхностните и подземните води в района не се очаква.

- През време на експлоатация стриктно ще се спазват предвидените мерки.

- Ще бъде актуализиран периодично План за действие при аварийни ситуации и природни бедствия.

- Поддържане в добро състояние на канализационната система.

При строг контрол и управление на строителството и експлоатацията на обекта при спазване на всички инструкции и управление на качеството на работната среда риск от инциденти, които да увреждат околната среда не се очаква, респективно не се очакват неблагоприятни въздействия върху здравето на работещите на обекта и населението в района.

- ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

      - План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

- Приложенията към информацията са скици на преценяваната площадка и мястото на ПСОВ.

- Извадка от картния материал, показваща ситуирането на площадката.

Обекта ще е част от Северна индустриална зона Хасково. През територията на площадката преминават два далекпровода средно напрежение ВЛ 20 kV – Месокомбинат и ВЛ 20 кV - Крепост

Гр.Хасково, община Хасково, Северна идустриална зона.- 77195.208 Номер 77195.208.53 граничещ със съседи 77195.208.52 и 77195.208.59.

На около 1,5 км. западно от площа минава първокласният път Хасково-Димитровград, водещ и до Стара Загора, Пловдив, Свиленград и София, близо до ПСОВ се намира и автомагистрала Марица.

По климатични условия районът се отнася към Южнобългарската климатична подобласт на континентално – средиземноморска област. Зимата е мека, а лятото горещо. Средногодишната температура на въздуха е 10,80С.,  с максимум през юли – 20,60С. И минимум през януари – 0,80С. Годишната сума на валежите е 780 мм., а средномесечния максимум от 124÷137 мм. е през месеци ноември и декември, а минимумът през август – 37 мм. Средната продължителност на снежната покривка е 90 дни. Преобладават ветрове с посока север – юг и северозапад – югоизток.

Източници за замърсяване на основните компоненти на околната среда за района не съществуват.

ПСОВ на „Каменец” АД не попада в защитена на екологичната мрежа Натура 2000 – по директиви на ЕС за птиците и хабитатите.

В границите на ПСОВ от установените флорни видове няма защитени видове със Закона за биологичното разнообразие.

Според зоогеографското райониране на България, разглежданите обекти се отнасят към Евросибирска фаунистична подобласт, Рило-Родопски район, в който евросибирските и европейските видове преобладават значително над средиземноморските. Характерни за района са следните видове:

Влечуги:

- Слепок (Angius fragilis).

- Зелен гущер (Lacerta viridis)

Птици

- Полска чучулига (Alauda arvensis).

- Селска лястовица (Hirundo rustica).

- Бял щъркел

- Кукумявка (Athene noctua).

Бозайници

Бозайниците са представени от:

- Таралеж (Erinaceus europaeus)

- Обикновена сива полевка (Microtus arvalis)

- Полска мишка (Apodemus agrarius)

      - Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Строителството не засяга ползватели на земеделски имоти. Възложителят е собственик на имота.

От елементите на техническата инфраструктура, се предвижда използването на съществуващите пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, които са публична собственост и тяхното ползване е общодостъпно.

      - Зониране на земеползване съобразено с одобрени планове

Приложени са документи за собственост.

  - Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др., Национална екологична мрежа.

В района няма други чувствителни територии и зони от националната екологична мрежа „Натура 2000”.

Площадките на инвестиционното предложение не засягат съществуващи защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г.).

Инвестиционното предложение предвижда отделно събиране и съхраняване на плодородния почвен слой във временно депо, с цел последващото му използване за озеленяване на обекта.

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.

За изграждането на обекта се ползват сравнително неголеми количества вода и строителни материали. Строителните работи  на ПСОВ са минимални. При проектирането са спазени изискванията за рационално използване на земята, по-добра организация на строителството, ограничаване и минимално увреждане на ландшафта. Пречиствателните съоръжения са закопани в земята и площадката над тях ще бъде затревена. Изземането, съхраняването и оползотворяването на хумуса от площите засегнати от строителството, се извършва по установения ред.

Не се очакват отклонения във физиологичното развитие на растителният и животински свят. Районът в който попада площадката на обекта е част от територия, която по своята биоценотична стойност може да бъде класифицирана като: биоценоза, създадена от човека и намираща се под антропогенно влияние с висока степен на толерантност и липса на уникални флористични елементи.

Обектът попада в сравнително урбанизирана територия – зона с изградена подземна и надземна инфраструктура, близост до пътища и жилищни площи, наличие на площи през които преминават, водопровод, съществуващи електропроводи и др. (граничи с обекти с изградена инфраструктура). При промяната изграждането на обекта въздействието върху растителността и животинския свят ще бъде незначително.

  - Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не са предложени алтернативи за площадката на инвестиционното предложение, тъй  като към този момент става въпрос за допълнително изграждане на  анаеробно стъпало за първоначално третиране на отпадъчните води, в следствие на което органичното натоварване на водите, които биха постъпили в съществуващата по настоящем аеробна станция да се намали многократно (до 80 %).

Предложената площадка на ПСОВ е избрана след предлагане на алтернативни решения, като най- приемлива

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие на инвестиционното предложение

## 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени територии, вредни физични фактори, от различни видове отпадъци и тяхното местонахождение

Въздействие върху хората и тяхното здраве -

Инвестиционното предложение няма отрицателно въздействие върху хората и компонентите на околната среда. Обекта не попада в защитена територия.

Очаквани ефекти върху здравето на посетителите и обитателите след реализиране на инвестиционното намерение:

Реализацията на ПСОВ, контрол и управление на технологичния режим на пречиствателния процес и спазване на инструкциите по БХТПБ ще предотврати всякакъв здравен риск за обитателите, обслужващия персонал и населението в района.

Съществуващи зони/обекти със специфичен хигиенно-охранителен  статут:

Обектът на инвестиционното предложение е в територия, която не е идентифицирана като “гореща точка”, поради липса на сериозни промишлени и енергийни източници на замърсяване на околната среда. Площадката определена за изграждане на допълнителното анаеробно стъпало за третиране на отпадъчни води към съществуваща ПСОВ се предвижда да бъде подходящо озеленена.

Санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

Територията на обекта се разполага извън границите на СОЗ на водовземни съоръжения. В района няма източници на минерални води за лечебни, профилактични и хигиенни нужди.

Изграждането и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение няма да бъдат свързани с опасности от замърсяване на почвата и подземните води с нефтопродукти, тежки метали, устойчиви органични вещества (POP’s), битови отпадъчни води и битови отпадъци.

Възможните по-важни въздействия на на ПСОВ са:

Атмосферен въздух: ПСОВ - неорганизирани емисии на аерозоли на отпадъчни води и летливите органични съединения, отделящи се по "пътя на водите" и "пътя на утайките". Въздействието ще бъде слабо сведено до минимум, отговарящо на изискванията, пряко, незначително, с локален обхват.

По време на строителството:

Въздействието на емисиите от отработени газове от двигатели с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, прах при земно-насипни и изкопни работи ще е отрицателно, пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка. Влиянието му върху околната среда е приемливо в локални мащаби. Вредните имисиите са минимални и не са заплаха за човешкото здраве.

Въздействието ще бъде слабо сведено до минимум, отговарящо на изискванията, пряко, незначително, с локален обхват.

По време на експлоатация:

Въздействието на емисиите от моторните средства на обитателите и гостите на комплекса ще бъде слабо, пряко,отрицателно, ще обхваща границите на отредената площадка – приемливо в локални мащаби. Влияние от други източници – не се очаква. Пречиствателните съоръжения са закопани в земята. Предвижда се технологичните процеси в пречиствателните съоръжения за биологично пречистване да са аеробни, с високо ниво на нитрификация и аеробна стабилизация на утайката, така че не се очаква отделяне на аерозоли и неприятни миризми, които негативно да влият на атмосферния въздух.

Отоплението се предвижда с ел. Енергия, което няма негативно влияние върху атмосферния въздух.

При аварийни ситуации:

Въздействието по време на пожар ще е отрицателно, пряко, без вторично и кумулативно въздействие, краткотрайно и обратимо и ще обхваща само района на възникналата авария - в локални мащаби. Не се очаква генериране на значително количество вредни газови емисии в атмосферата.

Не се очаква и аварийно замърсяване на околната среда при аварии в ПСОВ, тъй като количеството и замърсителния товар не са сравнително големи, а повреди в оборудването се предвижда да бъдат незабавно отстранявани при професионално и постоянно поддържане от оператора на съоръженията.

Повърхностни води:

Качествата на пречистените отпадъчни води ще отговарят на изискванията на Наредба N6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и условията на разрешителното за заустване. При нормална експлоатация на ПСОВ не се очаква влошаване на качествата на водите в приемника след мястото на заустването. С изграждането на допълнителното стъпало няма да се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в приемниците, ще се предотврати здравния риск за населението в района. Технологичната схема на пречистване е съвременна, на високо технологично ниво, което е гаранция за достигане на изискванията за емисионни норми.

Въздействието върху повърхностните води по време на строителството ще бъде пряко, кумулативно, краткотрайно, незначително.

По време на експлоатация на ПСОВ, въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, кумулативно, дълготрайно и при ефективна експлоатация – незначителен.

Подземни води:

Водоснабдяването на обекта не се извършва от собствен водоизточник. Негативно въздействие върху количествени и качествени показатели на подземните води не се очертава. Не се очаква въздействие върху режима и качеството на подземните води по време на строителството на обекта. При правилно съхранение и своевременно извозване на отпадъците, недопускане на изтичане на непречистени отпадъчни води в почвата замърсяване на подземните води и почвите не е възможно.

Възможни въздействия, получени в резултат от аварии:

Въздействие върху подземните води, е възможно в резултат на:

При случайни аварийни ситуации в канализационната мрежа;

При случайни аварийни разливи на нефтопродукти (локални и ограничени).

Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни, краткотрайни с локален обхват и при вземане предприемане на предвидените мерки могат да не се допускат или да бъдат сведени до минимум.

Въздействие върху земи и почви

Площадката е собственост на Възложителя. Реализирането на проекта за изграждане на допълнителното стъпало е свързано с изземване на хумусния хоризонт на петната за строителство. Вертикалната планировка на терена на площадката ще бъде също свързано с отстраняването на определени количества земни маси. Част от изкопаните земни маси ще се използват за обратно засипване, както и за оформяне на терена след приключване на строителните работи. По време на строителните работи е необходимо разделно депониране на отнетия хумус от останалата земна маса, неговото съхраняване и последващо използване по предназначение. Всички временни подходи до терена, както и временни площадки ще бъдат рекултивирани и възстановени.

По време на строителството се очаква физическо нарушаване на почвите в района на инвестиционното намерение от изкопни и строителни работи. Това нарушение е краткотрайно и необратимо във времето. Освен това се очаква и нарушение върху земите и почвите чрез уплътняване без физическо нарушение от движението на тежките земекопни и товарни машини. Колкото това движение е по-добре регулирано и контролирано, толкова въздействието по този начин ще бъде по-малко.

Замърсяване на прилежащите почви се очаква от изкопни работи, транспорт на изкопаната маса и на съоръженията на обекта, от строителни дейности. Това може да се избегне чрез оросяване на транспортните пътища и извозване на изкопаната маса чрез покрити платформи на камионите.

По време на експлоатацията

При нормална експлоатация на обекта замърсяването и утъпкването на земите и почвите ще бъде постоянно и кумулативно, но незначително.

Въздействието върху почвите ще бъде пряко.

Необходимо е разделно изземване и депониране на хумусния пласт от сравнително неголяма площ, което ще наложи създаването на временни депа (на самия терена) за съхраняване до последващото му използване по предназначение.

Въздействие върху земни недра

По време на строителство се очаква въздействие постоянно, необратимо и и в неголям мащаб (на площ около 1 дка - и само на застроената площ ), но обективно неизбежно.

Не се очаква въздействие върху геоложката среда и земните недра по време на експлоатацията на комплекса.

Възможни въздействия, получени в резултат от аварии

Въздействие върху геоложката среда и земните недра е възможно в резултат на природни бедствия – земетресения, наводнения и др.;

Въздействие върху растителен, животински свят и защитени територии:

Съществуваща растителност:  Имотът е в регулация. При огледа на място не са установени защитени видове растителност. Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно на съседната съществуваща растителност.

Животински свят – съществуващо състояние:

При изграждането на обекта, въздействието върху растителността и животинския свят ще бъде незначително - не се очаква негативно въздействие върху представителите на фауната.

В периода на строителството влиянието на осъществяването на инвестиционното намерение е свързано с промени на характерен релеф, преместване земни маси, ликвидиране на зелената покривка и по-бавно движещата се фауна, транспорт и съхраняване отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната флора, вкл. – по-бавно подвижната фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна.

По отношение режима на Защитените територии не се очаква влияние.

В периода на експлоатация негативно въздействие върху флората и режимите на защитените територии като цяло не се очаква. Очакват се промени в характерния флористичен и фаунистичен комплекс чрез промяна на съществуващата растителност и повишаване количеството на представителите на фауната с повишена поносимост към антропогенното присъствие. По отношение режима на Защитените територии не се очаква влияние.

Вид на въздействието – дълготрайно.

Обхват на въздействието: в границите на инвестиционното намерение.

Степен и сложност на въздействието – в границите на допустим минимум;

Вероятност на проява на въздействието – малка в аварийни ситуации.

Продължителност, честота и обратимост на въздействието – до преодоляване аварийната ситуация и преодоляване негативните щети;

Въздействие върху ландшафт

Съществуващо състояние- Основните въздействия върху околната среда могат да се очакват във фазата на строителството на обекта. По време на изкопните работи трябва да се вземат мерки за ограничаване развитието на ерозионните процеси, въпреки малкия риск за тяхното активизиране, предвид незначителните средни наклони. Изкопаните почвени и скални маси, както и строителните отпадъци трябва да бъдат транспортирани и депонирани до съответно регламентирано сметище. По време на функционирането на обекта, най-сериозно въздействие следва да се очаква върху качеството на повърхностните води, чрез замърсяване от производствени води води, но при ефективно управление на ПСОВ това не се очаква. Не се очаква значимо въздействие върху ландшафтите в района в резултат на реализирането на инвестиционното предложение. Предвижданият характер на застрояване и озеленяване на обекта ще запази до голяма степен характерния за естествените ландшафти в района рисунък – редуване на затревени със залесени площи. Ареалите на съответните ландшафти, ще бъдат по-малки, а преходите между тях – по-резки, което е типично за културните ландшафти. На този фон ще бъдат вписани постройките на комплекса. Въздействието върху ландшафта е пряко - при реализирането на инвестиционното предложение.

Въздействие върху културно наследство

На площадката и в района около нея не е известно наличието на исторически и архитектурни паметници на културата. На терена няма данни за наличие на археологични паметници.

Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда

По време на строителството – въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер. След реализация на инвестиционното предложение при ефективното управление на отпадъците и спазване изискванията за опазване на околната среда, съобразно действащото законодателство, при стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците за събиране, транспортиране, депониране или третиране на отпадъците както и провеждане на технологичния процес при оптимални условия за стабилизация на утайката и обезводняването й, не се очаква негативно влияние на отпадъците генерирани на обекта върху компонентите на околната среда.

Въздействие на фактор “шум” върху околната среда

По време на строителство- Въздействието е пряко, временно само за периода на строителство и се отнася предимно за работната среда.

По време на експлоатация- Въздействието е пряко, постоянно, изискващо мерки за ограничаване (вкл. ограничаване на разпространението на шум).

Въздействие на фактор “опасни вещества” върху околната среда

Използването на опасни вещества през време на строителство и експлоатация на обекта, включени в инвестиционното предложение ще бъде сведено до минимум и под строг контрол, като ще бъдат спазени всички изисквания на действащото законодателство. При спазване на всички инструкции за работа с опасни вещества през време на строителство и експлоатация на обекта не се очаква негативно влияние върху околната среда и здравето на хората в района, работещите на обекта и посетителите.

2. Въздействие върху Националната екологична мрежа – няма

3. Вид на въздействието - Краткотрайно – по време на строителството (шумово натоварване). Пряко - при реализирането на инвестиционното предложение, част от тревната покривка ще отпадне.

4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места и др.- локално шумово въздействие само по време на строителство и то периодично, краткотрайно.

5. Вероятност на поява на въздействието- шумово въздействие само по време на строителство и то периодично, краткотрайно.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието - шумово натоварване краткотрайно в периода на строителството в дневните часове. Предвидени са всички необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение и най- вече изграждане на анаеробно стъпало за третиране на отпадъчни води има категорично положително въздействие върху околната среда в района.

Изграждането на пречиствателна станция ще осигури поддържане на необходимите параметри на отпадъчните води, като се предвижда достигане на качества на водата за удовлетворяване на нормативните изисквания. Постигането на достатъчно ефективно пречистване на отпадните води осигурява в известна степен чистота на водите в приемника. Подобряването качествата на водата ще бъде предпоставка за обогатяване на биоразнообразието в района.

Изпълнението на строителството ще доведе до временно локално и краткотрайно запрашаване на въздуха, като при предприемане на необходимите мерки ще се сведе до минимум, а с приключването му ще се преустанови и негативното въздействие.

Експлоатацията на обекта и ПСОВ ще бъде свързана с формиране на отпадъци от пречиствателните съоръжения, фиксирани в Наредба № 3 за класификация на отпадъците /01.04.2004 г., ДВ бр.44/25.05.2004 г./., издадена от министъра на МОСВ и министъра на МЗ.

Точните характеристики на отпадъците и следователно начина им на третиране ще е предмет на проектирането и съпътстващите го документи. Ще бъде изготвена актуализирана програма за управление на отпадъците, генериране на обекта.

Като цяло, изграждането на обекта и ПСОВ ще има категорично положително влияние върху параметрите на околната среда в района.

Въздействието на обекта върху отделните компоненти на околната среда по време на строителство и експлоатация е минимално и няма трансграничен характер.

Така, полученото в следствие на инвестицията, многостъпално биологично третиране ще доведе пречистване на водите в степен удовлетворяваща параметрите заложени в Разрешителното за заустване, а именно:

| Параметър | Мерна единица | Параметри на заустваните води |
| --- | --- | --- |
| ХПК | mg/L | 113 |
| БПК | mg/L | 23 |
| Total Suspended Solids | mg/L | 50 |
| T-P | mg/L | 1,54 |
| T-N | mg/L | 4 |

## 7. Мерки,  които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Изпълнението на мерките, които се предлагат за намаляване, ограничаване и недопускане на негативно влияние на обекта върху компонентите на околната среда може да се разделина три фази:

- Фаза “Проектиране” за обекта.

- Фаза “Строителство” на обекта.

- Фаза”Експлоатация” на обекта.

Фаза “Работен проект” за обекта:

При започване на проектирането инвеститорът разработва “Задание за проектиране”, в което се включва изискванията към проекта.

Предвидени са места за временно депониране на битовите отпадъци до извозването им от специализирана фирма.

Фирмено проучване за оборудване на ПСОВ, свързано с проучване на съоръжения с висока ефективност за сметка на сравнително малки експлоатационни разходи и гарантиране на пречистени отпадъчни води, отговарящи на изискванията на действащото законодателство.

Фаза “Строителство” на обекта:

По време на строителството на обекта, включващо и строително монтажните работи, свързани с ПСОВ, отговорни функции има ръководството на строителството. Инвеститорът упражнява непрекъснат контрол за изпълнението на проекта и качеството на строително-монтажните работи. По време на строителството на обекта ще се обърне особено внимание на:

- Всички работници да бъдат инструктирани да спазват изискванията за БХТПБ и да изпълняват само дейности, за които имат подходяща квалификация

- Строителните машини да се поддържат в изправност;

- Отнетият хумус да се складира на място, незаето от строителна дейност и след приключване на строителните работи да се връща за рекултивация;

- Да се определят терени за депониране на излишните количества земни маси. След приключване на строителните работи да се заличат временните депа за земни маси и да се възстанови нарушената почвена и растителна покривка.

- След приключване на строителните работи е необходимо да се възстановят максимално нарушенията в и по границите на терена. Да се изпълнят предвидените в проекта противоерозионни мерки;

- Съоръженията за пречистване на отпадъчните води да са с хидроизолация с оглед недопускане на течове.

- Да се обърне особено внимание на изпълнението на канализационните мрежи с оглед недопускане на течове;

- Да се поддържа в изправност аптечка за оказване на първа медицинска помощ.

Фаза “Експлоатация на обекта”:

При въвеждането на обекта в експлоатация Инвеститорът предава на ръководния персонал на базата:

- План за собствен мониторинг.

- План за действие при аварийни ситуации.

- Програма за управление на отпадъците.

Инвеститорът заедно с ръководния персонал назначават експлоатационен персонал, който задължително ще е обучаван за дейността, която ще извършва, и инструктиран за средствата за лична защита.

По време на експлоатацията на обекта е необходимо:

- Да се осъществява строг контрол на технологичните процеси при пречистване на отпадъчните води и стабилизацията на утайките, като отпадъците своевременно се отстраняват.

- Експлоатацията на ПСОВ да се осъществява в съответствие с разрешения режим на Разрешителното за заустване

- Ел.механичното оборудване да се поддържа в изправност.

- Твърдите битови отпадъци да се събират на определени за целта места и своевременно да се извозват на ДТБО.

- Да се поддържа в изправност аптечка за оказване на първа медицинска помощ.

## 8. Трансграничен характер на въздействието

Строителството и експлоатацията на обекта няма трансгранично въздействие по отношение на влиянието му върху отделните компоненти на околната среда.

П Р И Л О Ж Е Н И Я